南师附中江宁分校黑板灯采购安装及后期服务

招标要求及清单

一、技术指标

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 护眼黑板灯LED | 一．灯具 1.功率：36W±5W； 额定电压：AC220V；频率：50/60HZ； 2.灯具效能：不小于100LM/w； 3. LED护眼教室灯灯具所用恒流电源必须为双极无频闪，且波动深度（FPF）小于0.5%（频率 9Hz<f≤3125Hz之内）。提供第三方检测机构依据《GB7000.1－2015灯具第1部分：一般要求与试验》、《GB/T31831－2015 LED室内照明应用技术要求》出具的无频闪检测报告。 6.LED护眼教室灯应为LED灯具，边框材料应采用铝型材，产品整灯尺寸长1195±3mm、宽295±3mm、厚10mm±2mm。 7.LED教室灯应采用防眩光处理；为避免光线直射人眼，灯具发光方式应为侧发光。 8.LED教室灯应采用防眩光处理；为避免光线直射人眼，灯具发光方式应为侧发光。 9.为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED护眼教室灯在C0-C180面的光束角必须满足92°±4°且在C90-C270面的光束角必须满足98°±4°，提供带有CMA、CNAS标志的第三方检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》出具的光束角检测报告（提供加盖制造商公章的检测报告复印件，必要时可以提供原件备查） 10.LED护眼教室灯须满足人眼视觉舒适度VICO＜2，提供人眼视觉舒适度检测报告，证明能有效降低对学生视觉的危害（提供加盖制造商公章的检测报告复印件，必要时提供官网截屏） 11.LED护眼教室灯根据灯具对人体的电磁辐射的评价方法所得对人体电磁辐射测试感应电流密度小于0.05，提供检测报告（提供加盖制造商公章的检测报告复印件，必要时提供原件备查） 二、光源 1.LED护眼黑板灯蓝光危害等级RG0，提供第三方检测机构依据《GB/T20145-2006灯和灯系统的光生物安全性》要求出具的光生物安全检测报告（提供加盖制造商公章的检测报告复印件，必要时提供原件备查) 2. 灯具须满足（10000小时光通量维持率≥97%），提供第三方检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》及《GB/T31831-2015 LED室内照明应用技术要求》出具的光通量维持率检测报告（提供加盖制造商公章的检测报告复印件，必要时提供原件备查）。 3.色温在5000±280K，同时显色指数≥90，提供第三方检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》等出具的光电色检测报告（提供加盖制造商公章的检测报告复印件，必要时提供原件备查）。 四.改造后教室照明要求 教室黑板应设局部照明灯，其维持平均照度值不应低于500lx，其照度均匀度不应低于0.8 | 96盏 |

二、质量保障及售后服务

1.质保期： LED黑板灯整体（含配套附件、开关等）质保5年（自验收合格之日起），提供质量保证书。

2.安装调试及技术服务(含培训)要求：对方在货物抵达采购人指定地点后到达现场组织进行安装、调试，达到正式运行要求，保证学校能正常使用。设备安装、调试正常使用后，中标人现场对采购人各操作人员进行免费培训，直到使用者能独立熟练操作为止。对学校的维修人员进行常见故障的判断、处理、维修培训。

3.售后服务要求：在质保期内必须无偿提供修、换服务，且服务响应时间不得超过24小时。

4.交货时间：自合同签订之日起20日内完成交货、安装调试、培训、验收等。

5.交货地点：南师附中江宁分校.

6.合同款项支付方式：

1）合同签订货物进场后支付合同总价的30%；

2）工程完工，竣工验收合格后，支付至合同总价的95%；

3）两年后付清剩余款项（合同价的5%尾款）。

4. 本项目最高限价 8.64万元

# 投标报价汇总表

| 序号 | 项目 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑板灯 （注明品牌） | 组 |  | 96 |  |
| 3 | 安装 | 项 |  | 1 |  |
| 4 | 税金 | 项 |  | 1 |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：请有意向的单位报价，报价包含运输、安装、税金、五年维保等一切费用。报价文件包括：报价单、营业执照和法人身份证复印件、质保维护五年承诺书；本项目技术要求的相关文件或证明（做好目录）。密封盖章送后勤保障中心西办217办公室冯老师（文件袋封面写上黑板灯和投标单位名称），联系电话：52729535.截止时间; 2020年6月23日下午17:00.

各单位不得以低于成本价报价进行恶意竞争。