南京师范大学附属中学江宁分校

校园监控系统维保招标文件

招标编号：JNFX-2020-10-03

投标邀请

南京师范大学附属中学江宁分校（以下简称“学校”）就校园监控系统维保事项公开招标，兹邀请符合资格的企业进行投标。

一、投标单位应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于):

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）专业承包电子与智能化工程二级(含)以上或者建筑智能化工程设计与施工二级(含)以上或安防工程二级（含）以上资质；

（3）参加投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

二、本次招标不安排集中考察现场及答疑，可自行到学校考察或到学校后勤保障中心（西办217）咨询。

投标人请将投标文件及材料密封好加盖单位公章后，在2020年10月27日下午5:00前送至到学校后勤保障中心（西办217）李老师，电话025-52724617

投标材料（按顺序装订）：

- 投标总报价（含税价，报价材料加盖公章）

- 今后摄像头数量增加时，按摄像头点位计算的增加费用单价

- 企业营业执照及法人身份证复印件（原件备查）

- 资质证书

- 无重大违法记录的书面声明

南师附中江宁分校维保说明

一、维保服务内容

维保内容包含线路维护、中心设备维护、摄像机维护、硬盘录像机设备及其附属设备维护。维保服务内容如下：

1、视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查。

2、所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。

3、监控系统前端摄像机的维护、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

4、监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

5、矩阵、监视器图像画面的切换、轮巡。

6、监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

二、维保服务方式

1、系统全面排查

在维保合同签订之后由甲方提供相应的系统布线图、防区点位分布图、监控点位分布图，以及相关人员的协助。要求乙方对现场进行详细检查：

主要内容包括：

1.1  监控室机房环境。

1.2  设备运行环境。

1.3  所有设备的安装位置、运行情况。

1.4  线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。

1.5  线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固。

1.6  监视器图像画面的切换、轮巡情况。

1.7  软件使用情况、软件升级情况。

1.8  系统数据备份情况。

2、定期上门巡检维护服务

1.1. 在故障响应时间内检查客户反映的问题，并按时维修或者提供备品备件排除故障，保证监控系统正常运行，客户正常使用。

1.2. 对容易出故障的网络接头、电源接头等易造成信号丢失的配件每个月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时进行更换、焊接。

1.3. 根据安防监控系统各部分设备的使用说明，每一个季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

1.4. 每年进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

1.5. 对安防监控系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障，半年向客户提交一份系统运行状态及维保记录。

1.6. 根据用户的监控系统经常出现的情况或者有可能出现的地方及时提出日常维护和日常使用建议。

3、服务文档管理

3.1、设备维护文档

建立甲方所有监控设备档案，对保修设备，乙方根据每次故障维修报告建立维护档案，详细记录设备型号、故障时间、故障类型、维护方法、维护质量、预防措施及维护时间和维护人员等信息，并将维护文档交客户一份。

3.2、巡检文档

在现场巡检后一周内，乙方工程师向甲方提供检测报告。每年对设备的运行，提供设备更新、维护、改造建议方案或应用系统优化方案。

4、电话支持服务

对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系服务工程师，寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。

5、费用承担

在维保期限内，监控系统主要设备（包括：监控主机、摄像机、交换机、显示屏等）损坏，由甲方负责采购或协商采购，乙方负责更换安装，设备维修后向甲方提交维修报告并由甲方签字留存备案。其余常用的一般配件有乙方免费提供。特殊配件或价格较高的配件更换，材料费用可双方协商。

在设备使用过程中存在的使用上的问题，维护单位应解释清楚指导正确使用，并提出合理化建议。

三、响应时间及承诺

对于影响系统运行的故障，乙方要在到达现场后2-24小时内解决故障，或恢复系统（硬件及系统软件）正常运行。

| 故障分类 | 恢复时限 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 重大故障 | 接到电话后4小时内 | 系统恢复运行 |
| 一般故障 | 6小时内解决 | 系统恢复运行 |
| 小故障 | 48小时内解决 | 系统恢复运行 |

重大故障、一般故障和小故障的定义如下：

重大故障：	主要系统停止工作属于重大故障；

一般故障：个别系统前端设备停止工作属于一般故障；

小故障：软件或硬件系统出现警告信息，但不影响系统运行的，属于小故障。

附学校监控数量：

| 区域 | 数量 | 建设时间 | 品牌 | 运行状况 | 备注 | 维保需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 艺术中心 | 46 | 2017年7月建设 | 海康 | 良好 | 过保 | 维保 |
| 幼儿园 | 47 | 2017年7月建设 | 海康 | 良好 | 过保 | 维保 |
| 中学食堂 | 117 | 2017年7月建设 | 海康 | 良好 | 过保 | 维保 |
| 超市及烹饪教室 | 15 | 2020年5月建设 | 海康 | 良好 | 保内 | 巡检 |
| 小学食堂 | 63 | 2017年7月建设 | 海康 | 良好 | 过保 | 维保 |
| 小学教学区 | 176 | 2016年11月建设 | 海康 | 良好 | 保内 | 巡检 |
| 中学教学区 | 325 | 2018年9月建设 | 海康 | 良好 | 保内 | 巡检 |
| 中小学生活区 | 140 | 2015年7月建设 | 雄迈 | 良好、故障率高 | 保内 | 巡检 |
| 生活区周围 | 38 | 2015年7月建设 | 雄迈 | 良好、故障率高 | 保内 | 巡检 |
| 体育看台 | 43 | 2013年7月建设 |  | 一般（故障率高） | 过保 | 维保 |
| 周界围墙 | 65 | 2016年7月建设 | 海康 | 良好 | 过保 | 维保 |
| 小学操场 | 20 | 2013年7月建设 |  | 一般（故障率高） | 过保 | 维保 |
| B6楼（除食堂） | 32 | 2014年7月建设 |  | 一般（故障率高） | 过保 | 维保 |
| 合计 | 1127 |  |  |  |  |  |

其中需维保的共有：433个。  尚在保修期内只需巡检的有：694个

南京师范大学附属中学江宁分校

2020年10月20日